ETILOMETRO PRECURSORE AT 8600

Software RS232 gestionale

ETILOMETRO mod. “AT8600”apparecchio che consente di analizzare l' aria alveolare nell' espirato in modalità attiva( paziente attivo); visualizzazione su display del valore espresso direttamente in mg/l di alcool nel sangue. Tipo portatile a batteria e adatto per collegamento a cavo alimentazione in auto, Display digitale da 4 digit LCD dove viene indicata la concentrazione dell’alcool nell’espirato, per pre-test,funzionante da -10°C a +50°C, alimentazione a batteria 12 Volts o rete 220 Volts, custodia per trasporto, manuale d’istruzione,con batteria NI/Cd ricaricabile. Apparecchiatura non omologata con interfaccia RS232 per connessione a PC e stampa dati

- Caricabatterie 230 V. per n.2 mod.7410 MED con batteria NC/Cd ricaricabile)

- Pacco batteria NC/Cd ricaricabile

Kit per trasferimento dati o PC(utilizzabile in tutte le versioni di alimentazione dell’etilometro) composto da:

- Cavo di connessione a PC (9 poli)

- Bocchelli con valvola non ritorno espirato (confezione 25 pezzi)

TOTALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Principio di misurazione : 			sensore elettrochimico

Memorizzazione dei test:			n° 2.000 test circa

Range di rilevazione: 			da  0,01  a  1.0 mg/L

Display :  				da 0  a  99.99 mg/L

Tempo del test (misurazione automatica):        Tempo per l’espirazione: da  2 a  12 secondi  (dipende dall’intensità dell’espirazione)		Protezione dati : 			Password Manager personalizzata

Volume dell’espirato:			 > 0.3 L

Tolleranza : 				 da  0 ta  0.5 mg/L:	 ± 0.03 mg/L

<0.200        ±0.025

0.200～0.400  ±0.040

0.400～1.000  ±10％

(Prova standard praticata con etanolo) 	> 0.5 mg/L:	 ± 5 % sul valore rilevato

Perdita di sensibilità:			 circa lo 0.6 % sulla somma dei valori misurato in un mese

Sensibilità trasversale ai gas anestetici.	 no

Calibratione:				 ogni  6 mesi

Intervallo di tempo massimo all’inattività:	 almeno ogni settimana (consigliato)

Dimensioni:				 (L x H x S) 70 mm x 230 mm x 34 mm

Peso approssimativo:			 350 g

Alimentazione:				 4 batterie da 1.5 V (type LR 14) o set ricaricabile. 2.1AH，

Autonomia batteria a temperature ambiente	 appross. 400 misurazioni or 4-6 h di continua operatività

Interfaccia:				 RS 232 interface per  trasmissione dati al PC

Classificatione Measuring instrument:		 Class I ,  con funzione di misurazione